SFE SD-300K DMR

(Sağlam İki Yönlü Dijital Lisanslı El Telsizi)

Güvenilir ve Dayanıklı Dijital El Telsizi (DMR / TDMA)

- Çift mod (Analog & Dijital) 1024 CH

- 1.8 inç renkli LCD ekran

- SMS desteği

- Dijital ses şifreleme

- Uzaktan öldürme/devralma/algılama

Ana Özellikler

- Bölge seçilebilir

- Dijital ve Analog arasında tarama

- Acil durum uyarısı

- Yüksek / Düşük güç çıkışı

- Göndergeç Zaman Sınırlayıcı (TOT –Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)

- Otomatik pil tasarrufu

- Meşgul Kanalda Gönderme Uyarısı (BCL – Busy Channel Lockout)

- Yan Tuş Atama Programlanabilir

- VOX özelliği programlanabilir (10 seviye seçmeli)

- Geniş kapsama alanı

- Ses Komutu

- PC ile programlanabilme

Ana Özellikler (Dijital)

- Bireysel arama, Grup arama, Tüm aramalar

- Dijital ses şifreleme

- Uzaktan öldürme / etkinleştirme / algılama monitörü

- 2 slot özelliği ile 1 frekans ikiye bölünebilir.

Ana Özellikler (Analog)

- CTCSS/DCS kod

| GENEL ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| # Frekans Aralığı (MHz) | # VHF136-174MHz / 220-260MHz /350-390MHz UHF400-470MHz |
| # Kanal Sayısı | # 1024 kanal (16 kanal x 64 grup) |
| # Çalışma Gerilimi | # 7.4V DC ± 10% |
| # Kanal Aralığı | # Analog: 25KHz/12.5KHz |
|  | # Dijital: 12.5KHz |
| # Anten Empedansı | # 50 Ω |
| # Batarya Kapasitesi | # 2000mAH (Li-Ion Batarya) |
| # Batarya Çalışma Süresi (5/5/90 görev döngüsü) | # Analog : 15 saat Dijital:20 saat |
| # Çalışma Sıcaklığı | # -30 °C - +60 °C |
| # Frekans Kararlılığı | # ±0.5 ppm |
| # Boyutlar (WxHxD) (projeksiyonlar hariç) | # 53x33x116 mm |
| # Ağırlık (anten&batarya dahil) | # 250g |

| VERİCİ (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTLARI) |  |
| --- | --- |
| # Bant Genişliği | # 12.5KHz |
| # RF Güç Çıkışı (Yüksek/Düşük) | # VHF:5W/1W UHF:4W/1W |
| # Modülasyon (4FSK) | # 7K60FXD (sadece veri); 7K60FXW (veri & ses) |
| Sahte Emisyon | # -36dB<1GHz, -30dB<1GHz, |
| Bitişik Kanal Gücü | # ≥65dB |
| Uğultu & Ses | # ≥45dB |
| Ses Yanıtı | # +1 , -3dB (0.3,3KHz) |
| Dijital Ses Kaydedici | # AMBE + 2TM |
| Modülasyon Bozukluğu | # Daha az 3% |
| Frekans Kararlılığı | # (+/-)0.5ppm |
| Dijital Protokol | # ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Modülasyon Sınırı | # ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz; |

| ALICI (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTLARI) |  |
| --- | --- |
| Duyarlılık (12dB SINAD) | # Analog:5% BER:0.20 V Dijital: 5% BER:0.25 V |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | # ≥55dB |
| Ara Modülasyon | # ≥55dB |
| Sahte Yanıt Reddi | # ≥55dB |
| Ses Yanıtı | # +1 , -3dB (0.3,3KHz) |
| Uğultu & Ses | # ≥40dB |
| Ses Bozulması | # ≤3% |
| Ses Çıkışı | # 750mW %5’ten daha az bozulma ile |

Yukarıdaki özellikler TIA/EIA-603’e göre test edilmiştir.

Yukarıdaki teknik özellikler,teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksın değiştirilebilir.

Aksesuarlar